RAPORT

PROIECT MIPS16 PIPELINE

GRUPA 30222

Student:	Greab Alex

Profesor coordonator: Dragos Florin Lisman

Tabelul cu descrierea registrilor pipeline

Schema procesorului mips16 pipeline

Analiza facuta in laboratorul 10 cu privier la hazarduri

Intre instructiuniile 6-8 hazard de tip RAW(DUPA $4) adaugam 3 instructiuni NOOP,astfel rezolvam si RAW(DUPA $5)

Intre instructiuniile 8-10 hazard de tip RAW(DUPA $2) adaugam 3 instructiuni NOOP,astfel rezolvam si RAW(DUPA $3)

Intre instructiuniile 11-12 hazard de tip RAW(DUPA $7) adaugam 3 instructiuni NOOP

Dupa instructiunea 12 gasim hazard de control (beq),astfel adaugam  3 instructiuni NOOP

Dupa instructiunea 15 gasim hazard de control(j) ,astfel adaugam un NOOP

Codul corectat :

- B"001_111_000_0000010",       -- addi $7,$0,2

- B"001_001_000_0000111",       -- addi $1,$0,7

- B"001_010_000_0000000",       --addi $2,$0,0

- B"001_011_000_0000001",	--addi $3,$0,1

- B"001_100_000_0000000",	 --addi $4,$0,0

- B"001_101_000_0000001",         --addi $5,$0,1-

- B"011_100_010_0000000",        --sw $2,0($4)

- B"011_101_011_0000000",        --sw $3,0($5)

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"010_100_010_0000000",        --lw $2,0($4)

- B"010_101_011_0000000",        --lw $3,0($5)

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"000_010_011_110_0_000",     --add $6,$2,$3

- B"001_111_001_0000010",       -- addi $7,$0,1

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"100_111_001_0011100",       -- beq $7,$1,28

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"000_000_011_010_0_000",     --add $2,$0,$3

- B"000_000_110_011_0_000",     --add $3,$0,$6

- B"111_0000000001111",               --j 15

- B"000_000_000_000_0_000",      --NOOP

- B"011_001_110_0000000",         -- sw $6,0($1)

Generarea schemei folosind RTL Schematic

Se pot observa unitatea IF,ID,EX,CU,MEM precum si registrii IF/ID , ID/EX, EX/MEM SI MEM/WB

Nu sunt erori ,am generat bitstream cu succes.